混凝土泵车操作手必须按照《第七章 泵车的维护与保养》进行维护保养，在设备检修中提前进行预防性维修，以达到整机性能的最佳状态，对保证施工的顺利进行意义重大。

下列列举了混凝土泵车在使用中一些常见的故障，使用人员可以参考迅速判断并排除故障，避免延误施工及出现安全事故发生。

一、主泵送系统常见故障

1、主油缸活塞不动作，可能原因分析：

- 泵送启动按钮接线脱落。

- 中间继电器烧坏。

- 电磁换向阀故障，一般为电磁铁烧坏。

- I主泵排量调整旋钮调整不当。

- 油箱内液压油太少。

- 滤芯严重堵塞。

- 控制油路节流塞堵死。

2、主油缸不换向，可能原因分析：

- 电磁换向阀电磁铁烧坏。

- 接近开关底部被油脂或其它物体粘住，引起短路。清除开关底部。

- 两接近开关错位。交换两开关的位置。

- 接近开关有问题。更换接近开关

- 单向阀的侧压开关烧坏

- 继电器烧坏。

3、主油缸活塞运行缓慢无力，可能原因分析：

- 主油缸单向阀损坏。

- 主泵排量调整旋钮调整不当。

- 控制油压不够。全面重新调试控制系统：

补油泵溢流阀调到，冲洗阀调到 MPa（须在中联技术人员指导下进行）。

- 滤芯堵塞或液压油不够

- 控制油路节流堵塞。

- 电磁换向阀故障，阀芯不能运动到位。

- 高层泵送时，未及时进行补油操作，主油缸封闭腔液压油减少，行程缩短。

4、输送管出料不充分，可能原因分析：

- 混凝土活塞磨损严重。

- 眼镜板与切割环间隙太大。

- 混凝土料太差，造成吸入性能差。

- S管部分被堵塞。

二、分配阀系统常见故障

1、S管阀不摆动，可能原因：

- 分配阀点动按钮故障或者接线脱落。

- 电液换向阀的先导阀芯卡死或者电磁铁线圈烧坏。

- 分配阀被异物卡住。

- 先导溢流阀故障使换向压力不够。

- 恒压泵故障，使换向压力达不到要求。

- 混凝土料差，停机时间又长，换向阻力大，摆不动。

- S管轴承磨损严重，换向阻力大。

- 高层泵送时，水平管路太短。

2、S管阀摆动无力，可能原因：

- 蓄能器内压力不足或皮囊破损。重新充气使氮气压力达 MPa， 或更换新的蓄能器皮囊再充氮气到 MPa。

- 卸荷开关未关闭。

- 摆动油缸漏油。

- 先导溢流阀阀芯严重磨损，使换向压力低于15 MPa。

- 电液换向阀电磁铁故障或主阀芯弹簧断裂，使主阀芯运行不能到位：电液换向阀主阀芯磨损，产生内泄。

3、 S管阀摆动不到位，可能原因：

- 摆动油缸尼龙轴承座变形或厚薄不一致。在摆动油缸尼龙轴承下面加调调整垫片。

- 混凝土凝固；混凝土颗粒过大不符合泵送要求；或液压油油压不足。

3、分配阀摆臂端漏砂浆，可能原因：

- “S”管小端防尘圈变形或轴承磨损过度，间隙大。检查拆换。

三、润滑系统常见故障

1、 递进式分油器阀芯被卡死，定期清洗递进式分油器。

2、润滑泵出口单向阀故障，检查更换。

3、润滑系统溢流阀故障，检查更换。

4、润滑油不合要求，粘度大，不能通过滤网。

5、某一润滑油路堵死，一般为分配阀大端轴承处润滑点。

四、搅拌系统常见故障

1、混凝土料泵送性能太差，搅拌阻力大或搅拌叶片被卡住。卡住时应反转。

2、搅拌溢流阀调定压力不够。用木头卡住搅拌叶片，将压力调到14 MPa。

3、搅拌马达损坏。检查，如有必要则更换。

4、搅拌系统齿轮泵损坏。检查更换。.

5、手动换向阀操作杆拉断或故障，使换向阀阀芯移动不到位。

6、搅拌轴或轴套损坏。需清理检修。

五、液压泵出现噪声

可能的原因一：

- 吸入管路堵塞。清除堵塞或更换吸入管。

- 液压油的粘度过高，更换低粘度的液压油。

- 油箱通气孔堵塞。清洗或更换通气孔内滤芯。

- 油内混有水。彻底清除回路中的水，更换液压油

可能的原因二：

- 吸入管进口有空气进入：吸入管密封不好，油箱内的液压油油位处于极限位置以下，或与不适合工作条件的液压油混合使用而产生泡沫。

- 检查接头是否拧紧，O形圈是否破损。如果需要，则进行更换，添加同一型号的液压油，换用合适的液压油。

可能的原因三：机械磨损

- 由于液压油的温度过高或粘度太低而发生的轴承咬死，液压泵和PTO之间的连接损坏。

- 更换液压泵并检查液压油是否合适，查找油温过高的原因，拆除连接部分并且更换损坏的部件。

六、液压系统油温过高

可能的原因：

- 冷却系统效率不够

- 回路阻塞。排除障碍

- 散热器风扇损坏。更换散热器风扇

- 周围环境的原因导致散热器效率无法满足需要。改善工作环境的通风性，降低环境温度

- 散热器表面过脏，散热质量不高。除去或清洗散热器表面的脏物。

七、混凝土的反吸操作不能进行

可能的原因：

- 电磁阀机械故障，如阀芯由于杂质而阻塞或油温过高。

通过推动电磁阀端部橡胶帽，检查阀芯是否移动，如果发生阻塞，则应拆下阀芯进行清洗，并检查可能的被损坏的原因。检查滤油器和冷却系统。

- 电器线路发生故障。电磁阀被烧坏（反吸电磁阀），继电器被烧坏或电气接头被氧化。

建议：当机器停下以后，通过推动电磁阀端部的橡胶帽，检查阀芯是否移动，如果阻塞，则应拆下阀芯进行清洗，如果阀芯移动自如，则应拆开电磁阀线圈，通过金属物体检查线圈在通电时是否有磁性。如果没有，检查电器部分的线圈是否烧坏，继电器是否损坏和是否断路等。更换继电器，更换损坏的部件。

八、泵送频率显著降低

可能的原因：

- 液压泵失效，如液压泵内部泄漏严重，或液压泵恒功率调节卡住。

- 液压元件损坏，最大压力阀由于杂质或损坏而部分打开等。

- 泵送机构磨损，如砼缸活塞渗透严重，眼睛板及切割环过度磨损等。

建议：分解液压泵，更换密封圈，检查其它部件，如果有损坏，则应进行更换；清洗或更换最大压力阀；更换过度磨损的砼缸活塞、眼睛板或切割环。

九、混凝土管经常堵塞

主要的堵塞原因：

- 泵送管道中混凝土泄漏，如切割环与耐磨板之间，出料口与“S”管阀之间，活塞与砼管之间及管道快换接头处等。

- 液压系统压力不够

- 混凝土的泵送性能不好

- 混凝土中吸收了空气

建议：检查更换切割环或密封圈与耐磨板；拧紧螺栓，压紧密封圈。更换磨损的部件；更换砼缸活塞；更换管卡密封圈；检查液压泵是否失效，调节最大压力阀；如果混凝土配料不合适，改变级配；检查管路中密封圈是否有效。

十、水泵不出水或水泵压力不足

可能的原因：

- 没有蓄水或蓄水少

- 过量的残渣导致进水管堵塞

- 进水过滤器堵塞

- 水泵的液压马达内部漏油

- 分配阀漏油

- 水泵安全阀不工作

建议重新加满水箱；疏通堵塞，必要时更换水管；清洗水过滤器，检查是否有损坏；检查更换液压马达；检查更换阀块；调节水泵安全阀，更换已损坏的部件， 或更换整个安全阀。

十一、臂架操作常见故障

A、在个别位置时，臂架不能打开或不能移动，可能的原因：

- 液压系统压力不够

- 臂架上有其它异常多余的负载

- 电磁阀阻塞或电磁阀烧坏

建议：

- 如果阀门的最大压力指示值没有达到臂架工作时的值， 应检查是否最大压力阀没有调节好。如果这样仍不能排除故障，则表明是液压泵损坏，应更换液压泵；

- 使多余的负载不再作用于臂架。

- 如果按照以上各条检查之后，臂架仍不能正常工作，必须检查单一控制臂架的指令阀是否正常工作。

B、臂架伸展或起升的颤动过大可能的原因：

连接间隙异常

- 各连接处销轴与固定座之间

- 止推轴承固定部分与旋转部分之间

- 止推轴承的螺栓松开

建议更换损坏部件，并保证运动副润滑频率，更换止推轴承，按规定紧固，拧紧或更换螺栓。

C、旋转以后臂架停下来太慢，可能的原因：

- 阀块因为脏物而发生阻塞

- 泵的固定不水平

- 刹车盘磨损

- 刹车弹簧变形

建议：清洗或更换阀块，升降支腿，使泵车保持水平，更换刹车盘，更换刹车弹簧。

D、臂架在负载下不能锁定:，可能的原因：

- 锁定阀块未调节好，阀块脏或损坏

- 液压缸内渗漏

调节或清洗、更换该阀块，更换密封件，检查油管是否损坏。

E、销轴不能得到润滑，可能的原因：

- 润滑油嘴阻塞或损坏

- 润滑管道因脏物而发生阻塞

建议：更换润滑油嘴，取出销轴，检查管道阻塞原因及磨损和间隙情况。

注意：这种情况可能导致销轴咬死，销轴随臂架转动，销轴卡板被破坏等。

这里有两种方法取出销轴：

- 注油嘴和连接部位向销轴加注润滑脂，然后取出

- 向销轴加注润滑脂，仍然不能取出，则用加热法取出，这样必须更换销轴和轴套。

十二、遥控器操作常见故障

A、遥控器不工作或只部分工作，可能的原因：

- 遥控器的插头没有插入或未插到位

- 插头短路或断电

- 旋钮或按钮损坏

建议：检查遥控器插头与插座之间的结合，确保正确连接更换损坏的部件

B、操作一个指令时，另一指令动作

可能的原因：

- 按钮操作板上的两导线之间发生短路

- 遥控电缆短路

- 泵上的电缆短路

建议：查找短路的原因，并进行修复

十三、电气系统常见故障

| 故障描述 | 产生原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 面控操作和遥控操作泵送都无反应 | 1.气压太小，使取力行程开关触点没闭合； 2.驾驶室的转换开关没拨到作业状态或电源开关没启动； 3.总电源熔断器烧断； 4．控制器故障； | 1.启动发动机并加大气压； 2.挂空档时，将转换开关拨向作业，按电源开关，直到作业、电源指示灯亮； 3．更换熔断器； 4．更换控制器； |
| 故障报警或泵送停止 | 在显示屏上，进入实时报警画面有故障内容及解除方法提示。 进入历史报警画面，可查看故障发生时间，和解除故障时间。 |  |
| 遥控时臂架能动作，但无自动泵送 | 可能是遥控器排量调节电压输出太低或无输出 排量正常，则可能是泵送信号错误或终端继电器坏了。 比例调压阀坏了 | 测量29A号线有无0～10V电压输出 进入触摸屏的PLC输入画面检查相应信号是否有，然后查出故障点，更换程序或继电器。 更换比例阀。 |
| 臂架打开后不能收回 | 臂架限位接近开关已有感应信号； | 检查大臂限位接近开关上是否有金属使它被感应 |
| 无线遥控器断信号 | - 高频干扰太大； - 接收盒的天线没拧紧； - 接收盒周围的温度太高； - 没换吸盘天线； - 通讯模块坏了。 | 1.关遥控器电源再打电源，重新换频； 2.将接收盒的天线右旋拧紧； 3.降低接收盒的周围温度； 4.换上吸盘天线； 5.连接有线遥控。 |
| 面板控制时无泵送或反泵 | 可能是KA26坏了 排量调节线路故障 | 更换继电器板。 检查排量开关和串联电阻。 |
| 行驶/作业不能正常转换 | 1. 空档信号没有； 坏了； 3.驾驶室内熔断器烧了 | 1.挂空档并检查空档开关或空档信号； 2．更换KA12 3.更换熔断器。 |
| 油泵排量压力调不到位 | 面板或遥控器面板电位器烧坏或老化； 比例阀已坏 电控柜内地线接触不良，其零电位已抬高； | 更换已坏的电位器； 更换已坏的比例阀； 在电控柜附近引一根地线到柜内的9号端子（6号线）上； |
| 主油缸不换向 | 接近开关与感应套之间间隙太大； 接近开关正面被污渍蒙住，致使感应不灵； 接近开关故障； 电磁换向阀烧坏； 光耦烧坏。 | 调整间隙3～5㎜之间； 清洁接近开关底面； 更换接近开关 更换电磁铁； 更换光耦。 |
| 遥控器操作时电笛响其它动作都没有 | 遥控器受到高频信号的干扰后，二级保护起了作用 | 关掉遥控器的电源，再打开电源。遥控器重新启动后换频 |
| 触摸屏通讯中断 | 1.屏与控制器之间的通讯异常。 2.通讯线坏了； 的通讯插头接触不好。 | 1.检查通讯线是否插好； 2.换通讯线或插好插头，并重新启动触摸屏。 |
| 温度超高了，电控冷却风扇不启动 | 继电器KA3，4坏； 断路器QF5，QF6坏； 温度传感器坏或无温度信号传到PLC； 风扇坏了 | 电控柜内检查KA3,KA4, QF5，QF6并更换； 检查温度传感器是否正常、是否插好 更换风扇。 |