技术规格偏离表

技术规格偏离表

| 包号/序号：001 产品名称：移动系统软件开发一体机 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 一、移动系统软件开发一体机*2台 1.国产品牌 2.配置≥2*48核、主频≥2.6GHz的国产CPU 3.配置≥8*32GB DDR4 RDIMM内存 4.配置≥2*480GB 固态硬盘，配置≥4*4000GB SATA机械硬盘 5.配置≥2*GE网口 6.配置RAID卡，支持RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60， 7.配置冗余交流电源 8.最多可支持8个PCIe4.0 x8的标准扩展槽位。 9.支持4个热拔插风扇模组，支持N+1冗余 10.支持中文BIOS界面，提供中文界面截图 11.要求提供三年维保服务 一体机功能包括: （一）移动系统实验模块： 1.平台需提供物联网实验软件工具集、实验指导书、实验配套文档； 2.平台需提供物联网实验配套电路图、PCB查看，实验相关传感器技术手册；【提供产品功能截图证明，并加盖供应商公章】 3.平台需提供物联网实验SOC烧录文件、实验引导式例程代码包等； （二）基于分布式操作系统设备开发基础 1.配套资源要求：课程需配置理论PPT和实验手册；该课程配套的相关资源及实验均支持在平台上进行查看和实验操作。 2.知识点要求：课程包含但不限于以下知识点及实验：分布式操作系统的定义、关键技术、内核概述、任务管理、内存管理、中断和时钟、任务同步与通信、的双向链表、Linux 内核介绍、硬件驱动介绍、支持的移植平台介绍、系统移植、分布式操作系统中间件及物联网平台、开发环境搭建实验、基于分布式操作系统实现终端业务实验、内存使用实验、定时器中断实验、队列和事件使用实验、互斥锁和信号量的使用实验、双向链表的使用实验、Linux 内核实验、驱动基础实验、移植实验、基于分布式操作系统实现端到端物联实验。 （三）分布式操作系统应用开发工程师认证课 1.该认证课要求为国际认证的分布式操作系统课程教学材料，该认证须在国际认证考试中心Prometric或VUE可查。【提供官网截图证明，并加盖供应商公章】 2.配套资源要求：课程须配置7份理论课件和2份实验手册，82个视频，1份试题；该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看。 3.知识点要求：课程包含但不限于以下知识点及实验：分布式操作系统介绍、应用开发入门、Ability设计与开发、ArkTs语法、声明式开发范式组件、类WEB开发范式等知识，并进行实战演练，Ability应用与管理、手机天气预报多城市&自动更新功能开发，培养具备分布式操作系统应用开发能力的工程师。 （四）分布式操作系统设备开发工程师认证课 1.该认证课要求为国际认证的分布式操作系统课程教学材料，该认证须在国际认证考试中心Prometric或VUE可查。【提供官网截图证明，并加盖供应商公章】 2.配套资源要求：课程须配置5份理论课件和4份实验手册，39个视频，1份试题；该课程配套的相关资源均支持在平台上进行查看。 3.知识点要求：课程包含但不限于以下知识点及实验：分布式操作系统的概念、架构、设计理念和特性介绍，设备开发入门、内核与进程介绍、设备驱动介绍、碰一碰场景开发、系统移植等知识点，并进行了相关实践，内核开发、子系统开发、移植实验以及综合实验等，培养具备分布式操作系统设备开发能力的工程师。 一体机配套服务包括: （一）移动系统设备开发工程师培训*不少于2人次 投标方须提供移动系统设备开发工程师培训（含不少于1次/人相应认证考试券），培训时长不少于5个工作日，企业提供授课师资、培训场地和实验设备等培训环境，培训时间由企业统一安排，住宿为标间，参培人员限专业老师或相关技术人员。 （二）openEuler操作系统工程师培训（含2次/人相应认证考试券），培训时长10个工作日，企业提供授课师资、培训场地和实验设备等培训环境，培训时间由企业统一安排，住宿为标间，参培人员限专业老师或相关技术人员。 （三）提供不少于15个工作日本地化数通课程讲解、辅助教学、培训指导、HCIA认证考试辅导等工作。 | 完全响应以下要求 一、移动系统软件开发一体机*2台 1.国产品牌 2.配置≥2*48核、主频≥2.6GHz的国产CPU 3.配置≥8*32GB DDR4 RDIMM内存 4.配置≥2*480GB 固态硬盘，配置≥4*4000GB SATA机械硬盘 5.配置≥2*GE网口 6.配置RAID卡，支持RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60， 7.配置冗余交流电源 8.最多可支持8个PCIe4.0 x8的标准扩展槽位。 9.支持4个热拔插风扇模组，支持N+1冗余 10.支持中文BIOS界面，提供中文界面截图 11.要求提供三年维保服务 一体机功能包括: （一）移动系统实验模块： 1.平台需提供物联网实验软件工具集、实验指导书、实验配套文档； 2.平台需提供物联网实验配套电路图、PCB查看，实验相关传感器技术手册；【提供产品功能截图证明，并加盖供应商公章】 3.平台需提供物联网实验SOC烧录文件、实验引导式例程代码包等； （二）基于分布式操作系统设备开发基础 1.配套资源要求：课程需配置理论PPT和实验手册；该课程配套的相关资源及实验均支持在平台上进行查看和实验操作。 2.知识点要求：课程包含但不限于以下知识点及实验：分布式操作系统的定义、关键技术、内核概述、任务管理、内存管理、中断和时钟、任务同步与通信、的双向链表、Linux 内核介绍、硬件驱动介绍、支持的移植平台介绍、系统移植、分布式操作系统中间件及物联网平台、开发环境搭建实验、基于分布式操作系统实现终端业务实验、内存使用实验、定时器中断实验、队列和事件使用实验、互斥锁和信号量的使用实验、双向链表的使用实验、Linux 内核实验、驱动基础实验、移植实验、基于分布式操作系统实现端到端物联实验。 （三）分布式操作系统应用开发工程师认证课 1.该认证课要求为国际认证的分布式操作系统课程教学材料，该认证须在国际认证考试中心Prometric或VUE可查。【提供官网截图证明，并加盖供应商公章】 2.配套资源要求：课程须配置7份理论课件和2份实验手册，82个视频，1份试题；该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看。 3.知识点要求：课程包含但不限于以下知识点及实验：分布式操作系统介绍、应用开发入门、Ability设计与开发、ArkTs语法、声明式开发范式组件、类WEB开发范式等知识，并进行实战演练，Ability应用与管理、手机天气预报多城市&自动更新功能开发，培养具备分布式操作系统应用开发能力的工程师。 （四）分布式操作系统设备开发工程师认证课 1.该认证课要求为国际认证的分布式操作系统课程教学材料，该认证须在国际认证考试中心Prometric或VUE可查。【提供官网截图证明，并加盖供应商公章】 2.配套资源要求：课程须配置5份理论课件和4份实验手册，39个视频，1份试题；该课程配套的相关资源均支持在平台上进行查看。 3.知识点要求：课程包含但不限于以下知识点及实验：分布式操作系统的概念、架构、设计理念和特性介绍，设备开发入门、内核与进程介绍、设备驱动介绍、碰一碰场景开发、系统移植等知识点，并进行了相关实践，内核开发、子系统开发、移植实验以及综合实验等，培养具备分布式操作系统设备开发能力的工程师。 一体机配套服务包括: （一）移动系统设备开发工程师培训*不少于2人次 投标方须提供移动系统设备开发工程师培训（含不少于1次/人相应认证考试券），培训时长不少于5个工作日，企业提供授课师资、培训场地和实验设备等培训环境，培训时间由企业统一安排，住宿为标间，参培人员限专业老师或相关技术人员。 （二）openEuler操作系统工程师培训（含2次/人相应认证考试券），培训时长10个工作日，企业提供授课师资、培训场地和实验设备等培训环境，培训时间由企业统一安排，住宿为标间，参培人员限专业老师或相关技术人员。 （三）提供不少于15个工作日本地化数通课程讲解、辅助教学、培训指导、HCIA认证考试辅导等工作。 | 无偏离 | 无偏离 | 技术资料 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而供应商人认为需说明及补充的内容在此填列 | / | / | / |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称（加盖单位公章）：  大洼区曼悦祥宁商贸商行

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：2024年04月22日

技术规格偏离表

| 包号/序号：001 产品名称：移动应用基础教学一体机 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 一、移动应用开发软件一体机*1台 1.国产品牌 2.配置≥2*48核、主频≥2.6GHz的国产CPU 3.配置≥8*32GB DDR4 RDIMM内存 4.配置≥2*480GB 固态硬盘，配置≥4*4000GB SATA机械硬盘 5.配置≥2*GE网口 6.配置RAID卡，支持RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60， 7.配置冗余交流电源 8.最多可支持8个PCIe4.0 x8的标准扩展槽位。 9.支持4个热拔插风扇模组，支持N+1冗余 10.支持中文BIOS界面，提供中文界面截图 11.要求提供三年维保服务 一体机功能包括: （一）移动应用开发基础 1.配套资源要求：课程需配置理论PPT和实验手册；该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看。 2.知识点要求：课程包含但不限于以下知识点及实验：分布式操作系统架构和核心概念、关键特性、应用开发流程、开发基础和框架、环境搭建与安装、DevEco Studio说明与调试、围绕ArkTS （UI基本语法、编程开发、数据结构、基础算法、状态管理、渲染控制、UI开发、常用组件开发、自定义组件开发）、Stage模型应用开发、UIAbility、服务卡片、进程/线程模型、商城应用设计等内容。 （二）移动应用开发进阶 1.配套资源要求：课程需配置理论PPT和实验手册；该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看。 2.知识点要求：课程包含但不限于以下知识点及实验：分布式操作系统设备定位开发、媒体管理控制开发、元服务与服务卡片、数据存储-键值型数据库、数据存储-关系型数据库、文件存储、线程间通信开发、Native API、NAPI开发、分布式应用能力开发、端云一体化应用；环境搭建：媒体、网络、设备管理、网络与连接、数据管理等内容。 一体机配套服务包括: （一）移动系统应用开发工程师培训*不少于2人次，投标方须提供移动系统应用开发工程师培训（含不少于2次/人相应认证考试券），培训时长不少于5个工作日，企业提供授课师资、培训场地和实验设备等培训环境，培训时间由企业统一安排，住宿为标间，参培人员限专业老师或相关技术人员。 | 完全响应以下要求 一、移动应用开发软件一体机*1台 1.国产品牌 2.配置≥2*48核、主频≥2.6GHz的国产CPU 3.配置≥8*32GB DDR4 RDIMM内存 4.配置≥2*480GB 固态硬盘，配置≥4*4000GB SATA机械硬盘 5.配置≥2*GE网口 6.配置RAID卡，支持RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60， 7.配置冗余交流电源 8.最多可支持8个PCIe4.0 x8的标准扩展槽位。 9.支持4个热拔插风扇模组，支持N+1冗余 10.支持中文BIOS界面，提供中文界面截图 11.要求提供三年维保服务 一体机功能包括: （一）移动应用开发基础 1.配套资源要求：课程需配置理论PPT和实验手册；该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看。 2.知识点要求：课程包含但不限于以下知识点及实验：分布式操作系统架构和核心概念、关键特性、应用开发流程、开发基础和框架、环境搭建与安装、DevEco Studio说明与调试、围绕ArkTS （UI基本语法、编程开发、数据结构、基础算法、状态管理、渲染控制、UI开发、常用组件开发、自定义组件开发）、Stage模型应用开发、UIAbility、服务卡片、进程/线程模型、商城应用设计等内容。 （二）移动应用开发进阶 1.配套资源要求：课程需配置理论PPT和实验手册；该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看。 2.知识点要求：课程包含但不限于以下知识点及实验：分布式操作系统设备定位开发、媒体管理控制开发、元服务与服务卡片、数据存储-键值型数据库、数据存储-关系型数据库、文件存储、线程间通信开发、Native API、NAPI开发、分布式应用能力开发、端云一体化应用；环境搭建：媒体、网络、设备管理、网络与连接、数据管理等内容。 一体机配套服务包括: （一）移动系统应用开发工程师培训*不少于2人次，投标方须提供移动系统应用开发工程师培训（含不少于2次/人相应认证考试券），培训时长不少于5个工作日，企业提供授课师资、培训场地和实验设备等培训环境，培训时间由企业统一安排，住宿为标间，参培人员限专业老师或相关技术人员。 | 无偏离 | 无偏离 | 技术资料 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而供应商人认为需说明及补充的内容在此填列 | / | / |  |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称（加盖单位公章）：  大洼区曼悦祥宁商贸商行

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：2024年04月22日

技术规格偏离表

| 包号/序号：001 产品名称：物联网分布式操作系统实训套件 数量：15 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 一、通用底座 1.支持多种内核，包括微内核，Linux内核等； 2.具备至少1路RS232串口、1个 USB 串口,可用于代码调试、1个有源蜂鸣器、1个10M/100M/1000M以太网接口、1个电源开关、1个 SDIO Wi-Fi模块； 3.具备至少1个温湿度传感器接口、3个pwm接口，用于接RGB呼吸灯、1个ADC接口、1个2×22P，2.54mm间距的排针，多个IO接口，1个12V电源； 4.提供1个RGB接口的7寸显示屏，显示屏支持触控，可展示Logo，实验数据，实验效果； 5.提供1个复位功能按键，可用于复位 MPU ，提供3个功能按钮。 6、须具备良好的通用性及扩展性，支持灵活对接多种行业场景的扩展板，支持通过Wi-Fi与物联网设备联动交互实验。【提供实物图片证明，并加盖供应商公章】 二、应用扩展板 1.提供环境监测和交通信号灯场景扩展板； 2.扩展板须提供红、黄、绿3颗LED指示灯，1个蜂鸣器，1个功能自定义按键，须包含光照强度、温湿度等多种传感器； 3.至少支持LED指示灯控制、温湿度传感器数据展示、蜂鸣器控制等多种应用实验。 三、配套工具套件 1.配套工具套件应含TypeC数据线2根； 2.所有器件有独立槽位，方便运输； 3.配套实验工具箱，实验工具箱须为铝合金材质，内置抗震海绵。 | 完全响应以下要求 一、通用底座 1.支持多种内核，包括微内核，Linux内核等； 2.具备至少1路RS232串口、1个 USB 串口,可用于代码调试、1个有源蜂鸣器、1个10M/100M/1000M以太网接口、1个电源开关、1个 SDIO Wi-Fi模块； 3.具备至少1个温湿度传感器接口、3个pwm接口，用于接RGB呼吸灯、1个ADC接口、1个2×22P，2.54mm间距的排针，多个IO接口，1个12V电源； 4.提供1个RGB接口的7寸显示屏，显示屏支持触控，可展示Logo，实验数据，实验效果； 5.提供1个复位功能按键，可用于复位 MPU ，提供3个功能按钮。 6、须具备良好的通用性及扩展性，支持灵活对接多种行业场景的扩展板，支持通过Wi-Fi与物联网设备联动交互实验。【提供实物图片证明，并加盖供应商公章】 二、应用扩展板 1.提供环境监测和交通信号灯场景扩展板； 2.扩展板须提供红、黄、绿3颗LED指示灯，1个蜂鸣器，1个功能自定义按键，须包含光照强度、温湿度等多种传感器； 3.至少支持LED指示灯控制、温湿度传感器数据展示、蜂鸣器控制等多种应用实验。 三、配套工具套件 1.配套工具套件应含TypeC数据线2根； 2.所有器件有独立槽位，方便运输； 3.配套实验工具箱，实验工具箱须为铝合金材质，内置抗震海绵。 | 无偏离 | 无偏离 | 技术资料 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而供应商人认为需说明及补充的内容在此填列 | / | / |  |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称（加盖单位公章）：  大洼区曼悦祥宁商贸商行

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：2024年04月22日

技术规格偏离表

| 包号/序号：001 产品名称：实训室教学形成性评价系统 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 实训教学形成性评价系统是在实训教学过程中，对学生实操实时进行考核、成绩记载等。 一、教师客户端 1.课程管理：教师可创建课程二维码，学生通过扫码，加入到课程中，教师可看到班级学生清单。 2.课节管理：教师可在课程中创建课节（数量不限），每节课根据教学目标要求，可设置相应的技能检查点，按照各个检查点的技能要求对学生进行检查评分，并能看到每个学生的操作（检查）进度。 【提供产品功能截图证明，并加盖供应商公章】 3.实操评价：学生可主动上传操作（实验）结果，由教师进行评分。 4.课程评价：系统可以检查点为单位，设定检查项目的最高分值。教师评价后，自动汇总课节评价和课程评价结果。 5.学员管理：教师可以设置加入到课程的学员是否需要审核。 二、学生客户端 1.课程加入：可通过扫描教师的课程二维码，加入相关课程。 2.课程列表：可查看到需要进行形成性评价的所有课程，以及整体的评价体系，检查（考核）点和评价得分等。 3.检查进度：可以看到自己在每个课节中的检查进度和检查评分。 4.成果提交：可按照教师要求，提交实验/实训操作结果。 5.成绩查看：可查看每个检查点、课节和课程最终的评价成绩。 三、PC管理后台 后台管理主要服务于教师角色，功能与移动端相近，作为移动客户端的补充，主要作用是查看评价记录、分析评价结果和导出评价信息等。 1.课程管理：教师可创建课程二维码，学生通过扫码，加入到课程中，教师可看到班级学生清单。【提供产品功能截图证明，并加盖供应商公章】 2.课节管理：教师可在课程中创建课节（数量不限），每节课根据教学目标要求，可设置相应的技能检查点，并按照各个检查点的技能要求对学生进行检查评分，并能看到每个学生的操作（检查）进度。 四、软件授权 1.提供基于SaaS方式访问服务，要求不限制用户注册数量，可提供2000人同时在线访问，使用期限为5年及以上。 | 完全响应以下要求 实训教学形成性评价系统是在实训教学过程中，对学生实操实时进行考核、成绩记载等。 一、教师客户端 1.课程管理：教师可创建课程二维码，学生通过扫码，加入到课程中，教师可看到班级学生清单。 2.课节管理：教师可在课程中创建课节（数量不限），每节课根据教学目标要求，可设置相应的技能检查点，按照各个检查点的技能要求对学生进行检查评分，并能看到每个学生的操作（检查）进度。 【提供产品功能截图证明，并加盖供应商公章】 3.实操评价：学生可主动上传操作（实验）结果，由教师进行评分。 4.课程评价：系统可以检查点为单位，设定检查项目的最高分值。教师评价后，自动汇总课节评价和课程评价结果。 5.学员管理：教师可以设置加入到课程的学员是否需要审核。 二、学生客户端 1.课程加入：可通过扫描教师的课程二维码，加入相关课程。 2.课程列表：可查看到需要进行形成性评价的所有课程，以及整体的评价体系，检查（考核）点和评价得分等。 3.检查进度：可以看到自己在每个课节中的检查进度和检查评分。 4.成果提交：可按照教师要求，提交实验/实训操作结果。 5.成绩查看：可查看每个检查点、课节和课程最终的评价成绩。 三、PC管理后台 后台管理主要服务于教师角色，功能与移动端相近，作为移动客户端的补充，主要作用是查看评价记录、分析评价结果和导出评价信息等。 1.课程管理：教师可创建课程二维码，学生通过扫码，加入到课程中，教师可看到班级学生清单。【提供产品功能截图证明，并加盖供应商公章】 2.课节管理：教师可在课程中创建课节（数量不限），每节课根据教学目标要求，可设置相应的技能检查点，并按照各个检查点的技能要求对学生进行检查评分，并能看到每个学生的操作（检查）进度。 四、软件授权 1.提供基于SaaS方式访问服务，要求不限制用户注册数量，可提供2000人同时在线访问，使用期限为5年及以上。 | 无偏离 | 无偏离 | 技术资料 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而供应商人认为需说明及补充的内容在此填列 | / | / | / |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称（加盖单位公章）：  大洼区曼悦祥宁商贸商行

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：2024年04月22日

技术规格偏离表

| 包号/序号：001 产品名称：设备开发硬件 数量：5 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 开发板， 1.支持智慧农业扩展板，配件功能 2.支持传感器底板、水泵、排线、水管、螺丝刀、螺丝钉、数据线功能 | 完全响应以下要求 开发板， 1.支持智慧农业扩展板，配件功能。 2.支持传感器底板、水泵、排线、水管、螺丝刀、螺丝钉、数据线功能。 | 无偏离 | 无偏离 | 技术资料 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而供应商人认为需说明及补充的内容在此填列 | / | / | / |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称（加盖单位公章）：  大洼区曼悦祥宁商贸商行

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：2024年04月22日

技术规格偏离表

| 包号/序号：001 产品名称：WIFI6 无线面板设备 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.AP类型：面板式AP 2.无线协议：802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax； 3.最高速率：≥2.975Gbps； 4.支持≥4条空间流，支持MU-MIMO功能； 5.电源输入：支持DC供电；PoE供电：满足802.3af/at以太网供电标准； 6.接口：上行：10M/100M/1GE 电口≥1个；下行：10M/100M/1GE 电口≥4个； 7.BLE：支持蓝牙功能； 8.物联网：支持物联网扩展功能； | 完全响应以下要求 1.AP类型：面板式AP 2.无线协议：802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax； 3.最高速率：≥2.975Gbps； 4.支持≥4条空间流，支持MU-MIMO功能； 5.电源输入：支持DC供电；PoE供电：满足802.3af/at以太网供电标准； 6.接口：上行：10M/100M/1GE 电口≥1个；下行：10M/100M/1GE 电口≥4个； 7.BLE：支持蓝牙功能； 8.物联网：支持物联网扩展功能； | 无偏离 | 无偏离 | 技术资料 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而供应商人认为需说明及补充的内容在此填列 | / | / | / |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称（加盖单位公章）：  大洼区曼悦祥宁商贸商行

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：2024年04月22日

技术规格偏离表

| 包号/序号：001 产品名称：WIFI6 无线放装设备 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.AP类型：放装式AP 2.无线协议：802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax； 3.最高速率≥1.775Gbps； 4.支持≥4条空间流，支持MU-MIMO功能； 5.电源输入：支持DC供电；PoE供电：满足802.3af/at以太网供电标准； 6.接口：10M/100M/1GE 电口≥1个； 7.BLE：支持蓝牙功能； 8.物联网：支持物联网扩展功能； | 完全响应以下要求 1.AP类型：放装式AP 2.无线协议：802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax； 3.最高速率≥1.775Gbps； 4.支持≥4条空间流，支持MU-MIMO功能； 5.电源输入：支持DC供电；PoE供电：满足802.3af/at以太网供电标准； 6.接口：10M/100M/1GE 电口≥1个； 7.BLE：支持蓝牙功能； 8.物联网：支持物联网扩展功能； | 无偏离 | 无偏离 | 技术资料 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而供应商人认为需说明及补充的内容在此填列 | / | / | / |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称（加盖单位公章）：  大洼区曼悦祥宁商贸商行

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：2024年04月22日

技术规格偏离表

| 包号/序号：001 产品名称：WIFI6 86面板AP 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.AP类型：86*86面板式AP 2.无线协议：802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax； 3.最高速率：≥2.975Gbps； 4.支持≥4条空间流，支持MU-MIMO功能； 5.电源输入：PoE供电：满足802.3af以太网供电标准； 6.接口：上行：10M/100M/1GE 电口≥1个；下行：10M/100M/1GE 电口≥1个； | 完全响应以下要求 1.AP类型：86*86面板式AP 2.无线协议：802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax； 3.最高速率：≥2.975Gbps； 4.支持≥4条空间流，支持MU-MIMO功能； 5.电源输入：PoE供电：满足802.3af以太网供电标准； 6.接口：上行：10M/100M/1GE 电口≥1个；下行：10M/100M/1GE 电口≥1个； | 无偏离 | 无偏离 | 技术资料 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而供应商人认为需说明及补充的内容在此填列 | / | / | / |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称（加盖单位公章）：  大洼区曼悦祥宁商贸商行

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：2024年04月22日

技术规格偏离表

| 包号/序号：001 产品名称：WIFI6 高密AP 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.AP类型：放装式三射频AP 2.无线协议：802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax； 3.最高速率≥6.575Gbps； 4.支持≥8条空间流，支持MU-MIMO功能； 5.电源输入：支持DC供电；PoE供电：满足802.3at以太网供电标准； 6.接口：10M/100M/1GE 电口≥1个；10M/100M/1GE/2.5G电口≥1个; 7.BLE：支持蓝牙功能； 8.物联网：支持物联网扩展功能； | 完全响应以下要求 1.AP类型：放装式三射频AP 2.无线协议：802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax； 3.最高速率≥6.575Gbps； 4.支持≥8条空间流，支持MU-MIMO功能； 5.电源输入：支持DC供电；PoE供电：满足802.3at以太网供电标准； 6.接口：10M/100M/1GE 电口≥1个；10M/100M/1GE/2.5G电口≥1个; 7.BLE：支持蓝牙功能； 8.物联网：支持物联网扩展功能； | 无偏离 | 无偏离 | 技术资料 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而供应商人认为需说明及补充的内容在此填列 | / | / | / |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称（加盖单位公章）：  大洼区曼悦祥宁商贸商行

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：2024年04月22日

技术规格偏离表

| 包号/序号：001 产品名称：企业无线控制器 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.端口：GE接口≥10个，10GE SFP+接口≥2个； 2.电源：AC/DC电源适配器； 3.最大可管理AP的数量：≥512； 4.转发能力：≥10Gbps； 5.无线用户接入能力：≥4096； 6.转发模式：支持直接转发/隧道转发； 7.AC冗余备份：支持1+1热备/N+1备份方式； 8.无线协议：802.11 a/b/g/n/ac/ac wave2/ax； 9.实配无线管理授权≥5个； | 完全响应以下要求 1.端口：GE接口≥10个，10GE SFP+接口≥2个； 2.电源：AC/DC电源适配器； 3.最大可管理AP的数量：≥512； 4.转发能力：≥10Gbps； 5.无线用户接入能力：≥4096； 6.转发模式：支持直接转发/隧道转发； 7.AC冗余备份：支持1+1热备/N+1备份方式； 8.无线协议：802.11 a/b/g/n/ac/ac wave2/ax； 9.实配无线管理授权≥5个； | 无偏离 | 无偏离 | 技术资料 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而供应商人认为需说明及补充的内容在此填列 | / | / | / |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称（加盖单位公章）：  大洼区曼悦祥宁商贸商行

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：2024年04月22日

技术规格偏离表

| 包号/序号：001 产品名称：机架式防火墙 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.防火墙吞吐量≥2.5Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥8万； 2.接口：千兆Combo接口≥8个，千兆电口≥2个，万兆光口≥2个； 3.支持基于源IP/目的IP，服务类型，应用类型，安全域，时间段等字段进行安全策略规则的配置； 4.支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 5.策略路由支持的匹配条件：源IP/目的IP，服务类型，应用类型，用户(组)，入接口，DSCP优先级； 6.支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括DNS、FTP、H323、MSN、Netbios、PPTP、RSH、RTSP、SIP、SQLnet等； 7.支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略； 8.支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 9.可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护； 10.实配日志存储介质≥240GB； | 完全响应以下要求 1.防火墙吞吐量≥2.5Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥8万； 2.接口：千兆Combo接口≥8个，千兆电口≥2个，万兆光口≥2个； 3.支持基于源IP/目的IP，服务类型，应用类型，安全域，时间段等字段进行安全策略规则的配置； 4.支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 5.策略路由支持的匹配条件：源IP/目的IP，服务类型，应用类型，用户(组)，入接口，DSCP优先级； 6.支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括DNS、FTP、H323、MSN、Netbios、PPTP、RSH、RTSP、SIP、SQLnet等； 7.支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略； 8.支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 9.可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护； 10.实配日志存储介质≥240GB； | 无偏离 | 无偏离 | 技术资料 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而供应商人认为需说明及补充的内容在此填列 | / | / | / |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称（加盖单位公章）：  大洼区曼悦祥宁商贸商行

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：2024年04月22日

技术规格偏离表

| 包号/序号：001 产品名称：桌面式防火墙 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.防火墙吞吐量≥2.5Gbps，最大并发连接数≥30万，每秒新建连接数≥2万； 2.接口：千兆电口≥10个，千兆光口≥2个； 3.支持基于源IP/目的IP，服务类型，应用类型，安全域，时间段等字段进行安全策略规则的配置； 4.支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 5.策略路由支持的匹配条件：源IP/目的IP，服务类型，应用类型，用户(组)，入接口，DSCP优先级； 6.支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括DNS、FTP、H323、MSN、Netbios、PPTP、RSH、RTSP、SIP、SQLnet等； 7.支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略； 8.支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 9.可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护； 10.实配日志存储介质≥64GB； | 完全响应以下要求 1.防火墙吞吐量≥2.5Gbps，最大并发连接数≥30万，每秒新建连接数≥2万； 2.接口：千兆电口≥10个，千兆光口≥2个； 3.支持基于源IP/目的IP，服务类型，应用类型，安全域，时间段等字段进行安全策略规则的配置； 4.支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 5.策略路由支持的匹配条件：源IP/目的IP，服务类型，应用类型，用户(组)，入接口，DSCP优先级； 6.支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括DNS、FTP、H323、MSN、Netbios、PPTP、RSH、RTSP、SIP、SQLnet等； 7.支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略； 8.支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 9.可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护； 10.实配日志存储介质≥64GB； | 无偏离 | 无偏离 | 技术资料 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而供应商人认为需说明及补充的内容在此填列 | / | / | / |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称（加盖单位公章）：  大洼区曼悦祥宁商贸商行

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：2024年04月22日

技术规格偏离表

| 包号/序号：001 产品名称：POE万兆上行交换机 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.交换容量：≥672Gbps；包转发率：≥171Mpps； 2.固定端口：≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口(支持POE+),≥4个万兆SFP+; 3.支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 4.支持静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、VRRP、VRRP6、路由策略、策略路由 5.支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议； 6.支持 IGMP v1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping 及 MLD Snooping； 7.支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM； 8.FIBv4 条目：4096 个，FIBv6 条目： 1024 个； 9.支持 DRR、SP、DRR+SP 队列调度算法； 10.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击； | 完全响应以下要求 1.交换容量：≥672Gbps；包转发率：≥171Mpps； 2.固定端口：≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口(支持POE+),≥4个万兆SFP+; 3.支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 4.支持静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、VRRP、VRRP6、路由策略、策略路由 5.支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议； 6.支持 IGMP v1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping 及 MLD Snooping； 7.支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM； 8.FIBv4 条目：4096 个，FIBv6 条目： 1024 个； 9.支持 DRR、SP、DRR+SP 队列调度算法； 10.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击； | 无偏离 | 无偏离 | 技术资料 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而供应商人认为需说明及补充的内容在此填列 | / | / | / |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称（加盖单位公章）：  大洼区曼悦祥宁商贸商行

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：2024年04月22日

技术规格偏离表

| 包号/序号：001 产品名称：POE千兆上行交换机 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.交换容量：≥336Gbps；包转发率：≥126Mpps； 2.固定端口：≥24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口(支持POE+)，≥4 个千兆 SFP； 3.支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 4.支持 IPv4/IPv6 静态路由； 5.支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议； 6.支持 IGMP v1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping 及 MLD Snooping； 7.支持 DRR、SP、DRR+SP 队列调度算法； 8.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击； | 完全响应以下要求 1.交换容量：≥336Gbps；包转发率：≥126Mpps； 2.固定端口：≥24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口(支持POE+)，≥4 个千兆 SFP； 3.支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 4.支持 IPv4/IPv6 静态路由； 5.支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议； 6.支持 IGMP v1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping 及 MLD Snooping； 7.支持 DRR、SP、DRR+SP 队列调度算法； 8.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击； | 无偏离 | 无偏离 | 技术资料 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而供应商人认为需说明及补充的内容在此填列 | / | / | / |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称（加盖单位公章）：  大洼区曼悦祥宁商贸商行

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：2024年04月22日

技术规格偏离表

| 包号/序号：001 产品名称：中小企业出口路由器 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.转发性能：≥40Mpps；整机交换容量：≥80Gbps； 2.WAN接口：≥2*GE 电 + ≥2*GE光；LAN接口：≥2*GE光+≥3GE电； 3.扩展插槽：≥4个 4.IPv4 单播路由：路由策略，静态路由，RIP，OSPF，IS-IS，BGP；IPv6 单播路由：静态路由，路由策略， RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+； 5.IPv6 基本功能：IPv6 ND，IPv6 PMTU，IPv6 FIB，IPv6 ACL，ICMPv6，DNSv6，DHCPv6； 6.IPv6 隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE 隧道，6over4 隧道，6to4，ISATAP； 7.IGMP V1/V2/V3，PIM SM，PIM DM，MSDP，MBGP，IPv6 PIM，MLD； 8.MPLS：LDP，MPLS L3 VPN，VLL，PWE3，静态 LSP，动态 LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR； 9.VPN：IPsec VPN，GRE VPN，DSVPN，A2A VPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN； | 完全响应以下要求 1.转发性能：≥40Mpps；整机交换容量：≥80Gbps； 2.WAN接口：≥2*GE 电 + ≥2*GE光；LAN接口：≥2*GE光+≥3GE电； 3.扩展插槽：≥4个 4.IPv4 单播路由：路由策略，静态路由，RIP，OSPF，IS-IS，BGP；IPv6 单播路由：静态路由，路由策略， RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+； 5.IPv6 基本功能：IPv6 ND，IPv6 PMTU，IPv6 FIB，IPv6 ACL，ICMPv6，DNSv6，DHCPv6； 6.IPv6 隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE 隧道，6over4 隧道，6to4，ISATAP； 7.IGMP V1/V2/V3，PIM SM，PIM DM，MSDP，MBGP，IPv6 PIM，MLD； 8.MPLS：LDP，MPLS L3 VPN，VLL，PWE3，静态 LSP，动态 LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR； 9.VPN：IPsec VPN，GRE VPN，DSVPN，A2A VPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN； | 无偏离 | 无偏离 | 技术资料 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而供应商人认为需说明及补充的内容在此填列 | / | / | / |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称（加盖单位公章）：  大洼区曼悦祥宁商贸商行

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：2024年04月22日

技术规格偏离表

| 包号/序号：001 产品名称：多场景企业路由器 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.以太接口 ：GE 电≥3个，GE combo≥2 个； 2.串口接口：支持RS485 或RS232； 3.SIM 卡：支持运营商无线网络；支持2G/3G/4G LTE 4.融合路由、交换、VPN、安全、等多种功能于一体； 5.支持路由策略，静态路由，RIP、IS-IS、OSPF、BGP； 6.工作温度：–40°C to +70°C，工作湿度：5~95%； 7.接口备份：通过 4G/3G 网络的瞬时故障切换/回切，保障有线网络业务连续性智能； | 完全响应以下要求 1.以太接口 ：GE 电≥3个，GE combo≥2 个； 2.串口接口：支持RS485 或RS232； 3.SIM 卡：支持运营商无线网络；支持2G/3G/4G LTE 4.融合路由、交换、VPN、安全、等多种功能于一体； 5.支持路由策略，静态路由，RIP、IS-IS、OSPF、BGP； 6.工作温度：–40°C to +70°C，工作湿度：5~95%； 7.接口备份：通过 4G/3G 网络的瞬时故障切换/回切，保障有线网络业务连续性智能； | 无偏离 | 无偏离 | 技术资料 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而供应商人认为需说明及补充的内容在此填列 | / | / | / |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称（加盖单位公章）：  大洼区曼悦祥宁商贸商行

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：2024年04月22日

技术规格偏离表

| 包号/序号：001 产品名称：智能机房 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.支持综合柜一台，包含一体化集成配电、UPS、监控、制冷、机柜等系统，支持密闭冷热通道设计，防尘降噪，高效制冷； 2. 综合柜支持面部识别，免密码登录，免钥匙开门； 3.综合柜支持自动弹开门，高温时自动弹开，辅助散热； 4.UPS容量≥10kVA，数量不少于1台，UPS无屏幕设计，内置WIFI与手机APP通讯， 5.UPS支持铅酸及锂电，提供公开发行的官方证明材料； 6.包含精密空调，制冷量≥12.5kW，风量≥2600m³/h； 7. 包含两台IT机柜，机柜静载≥2400kg；防护等级≥IP20。 8. 空调室外机一台，由直流变频压缩机、油分离器、气液分离器、干燥过滤器、风机等部件组成； 9. 包含动环监控系统，支持温湿度监控、漏水监控、烟雾监控、配电监控、智能温控产品监控； 10. 本次配置不少于16只12V/38AH电池，支持供电时间不少于1小时 11. 包含电池柜、PDU线缆、空调辅材、设备底座支架、铜管、冷凝管等相关附件。 | 完全响应以下要求 1.支持综合柜一台，包含一体化集成配电、UPS、监控、制冷、机柜等系统，支持密闭冷热通道设计，防尘降噪，高效制冷； 2. 综合柜支持面部识别，免密码登录，免钥匙开门； 3.综合柜支持自动弹开门，高温时自动弹开，辅助散热； 4.UPS容量≥10kVA，数量不少于1台，UPS无屏幕设计，内置WIFI与手机APP通讯， 5.UPS支持铅酸及锂电，提供公开发行的官方证明材料； 6.包含精密空调，制冷量≥12.5kW，风量≥2600m³/h； 7. 包含两台IT机柜，机柜静载≥2400kg；防护等级≥IP20。 8. 空调室外机一台，由直流变频压缩机、油分离器、气液分离器、干燥过滤器、风机等部件组成； 9. 包含动环监控系统，支持温湿度监控、漏水监控、烟雾监控、配电监控、智能温控产品监控； 10. 本次配置不少于16只12V/38AH电池，支持供电时间不少于1小时 11. 包含电池柜、PDU线缆、空调辅材、设备底座支架、铜管、冷凝管等相关附件。 | 无偏离 | 无偏离 | 技术资料 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而供应商人认为需说明及补充的内容在此填列 | / | / | / |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称（加盖单位公章）：  大洼区曼悦祥宁商贸商行

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：2024年04月22日

技术规格偏离表

| 包号/序号：001 产品名称：交付 数量：/ 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1. 自合同签订之日起15天内供货并完成设备安装调试。 2. 经采购人验收合格后一次性支付合同金额100%的标的款。 | 完全响应以下要求 1. 自合同签订之日起15天内供货并完成设备安装调试。 2. 经采购人验收合格后一次性支付合同金额100%的标的款。 | 无偏离 | 无偏离 | 技术资料 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而供应商人认为需说明及补充的内容在此填列 | / | / | / |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称（加盖单位公章）：  大洼区曼悦祥宁商贸商行

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：2024年04月22日